Verzió 			 dátuma:   08.03.2022

ADATLAP

STICKY TIEFGRUND

Mélyalapozó külső és belső falakhoz

1. Termékleírás

STICKY TIEFGRUND - A külső és belső falak mélységi alapozója akril kopolimereken, befejező adalékanyagokon, vízen alapuló alapozó.

2. Felhasználási terület

Különböző abszorpciós és/vagy alacsony tapadási fokú törékeny és porózus felületek (régi vagy új cementvakolatok, mészcement és mészhomok, beton, gipszvakolat, tégla, pórusbeton stb.) impregnálására, megszilárdítására és stabilizálására használják mosható festékek, dekoratív vakolatok kül- és beltéri alkalmazásához.

3. Főbb jellemzők

- nagyon jó penetrációs képesség a felületen és az elfolyás megjelenése és terjedése elleni védelemben;

- megerősíti az alkalmazási felületet és csökkenti a befejező festék felszívódását;

- jó tapadást biztosít a festési rendszerhez a pórusok kitöltésével és a felület egyenletességével;

- áteresztőképességet biztosít a felületnek.

4. Műszaki jellemzők:

| Krit. sz. | JELLEMZŐ | ELFOGADHATÓSÁGI FELTÉTELEK | ELEMZÉSI MÓDSZER |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3. |
| A | Termékjellemzők |  |  |
| 1. | Megjelenés | homogén diszperzió, lerakódás- és szennyeződésmentes | vizuális |
| 2. | Szín | fehér | vizuális |
| 3. | Sűrűség 230C-on, g/cm3 | 1,00 – 1,05 | SR EN ISO 2811-1:2016 |
| 4. | pH | 7 - 8 | SR EN ISO 787-9:2019 |
| 5. | Nem illékonyanyag-tartalom, % | 10 ± 1 | SR EN ISO 3251:2008 |
| B | A réteg jellemzői |  |  |
| 1. | Film megjelenésű | egységes, átlátszó réteg | vizuális |
| 2. | Tűzveszélyességi osztályba sorolás | meghatározatlan teljesítmény | - |

5. A felvitel módja

A termék előkészítése

A terméket ily módon kell használni, vagy legfeljebb 1:4 arányban hígítják ivóvízzel, a felület jellegétől és felszívódási fokától függően.

Felület előkészítése

A termék felvitele a felületre csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára.

Fontos:  Az alapozó felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a teljes felület egyenletesen van bevonva ugyanolyan típusú bevonattal.  A különböző típusú vakolatok textúrája és abszorpciója közötti különbségek torzítják a festékfólia végső megjelenését (csúnya csíkok, foltok stb.).

Új felületek

Ásványi vakolatok, mész- és cement glettelés: az üzembe helyezés után 28 napig hagyjuk állni (mechanikusan távolítsuk el a megkeményedett cementmaradványokat);

1-2 rétegben alapozza meg STICKY TIEFGRUND-dal.

Hőszisztémák: az utolsó ragasztóréteg az üzembe helyezés után legalább 6 napig álljon, és 1-2 réteg STICKY TIEFGRUND-dal legyen megalapozva.

Előre lefestett felületek

Ne alkalmazza lakkrétegre, oldószerbázisú festékekre és zománcokra, illetve mész- vagy agyagfestékekre.

Tisztítsa meg a régi tapadásmentes festéket vagy vakolatot, és újrafestéssel javítsa ki a felület esetleges hibáit (hámlás, repedések);

a vakolással javított területeket legalább 3 napig hagyjuk száradni, csiszoljuk, portalanítjuk és 1-2 rétegben a STICKY TIEFGRUND-dal kezeljük.

A penészes felületeket Sticky penészálló oldattal vagy Sticky Forte penészálló oldattal mossuk le

textileket, kefét, ecsetet használva, majd 1-2

ugyanolyan oldatréteggel alapozva kell.

Figyelem: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani, hogy elkerüljük a penészspórák  szétszóródását a szomszédos felületeken.

Alkalmazási intervallum a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell,

a terméket min. 24 órával az alapozó felvitele előtt kell felvinni.

A felvitel módja

Egyenletesen, hengerrel vagy hígítatlanul vagy vízzel hígítva max.1:4-es arányban, a felületi réteg abszorpciós mértékétől függően, az alapszabály az, hogy szárítás után nem képezhet filmet (fényes réteget).

Figyelem! Az alapozó réteg akkor jó, ha száradás után nem válik fényessé. A tartótól függő optimális hígítási módszer megtalálása érdekében a vizsgálatokat kis területeken végezzük.

A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:

- környezeti hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- felületi hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- termék hőmérséklete: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- átlagos páratartalom: maximum 80%.

Száradás

A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.

Száradás újrabevonáshoz, 20°C:  2 óra.

Száradás festéshez, 20°C: 2-4 óra.

Teljes száradás (keresztkötés), 20°C :  24 óra.

6. Fogyasztás: 8 - 15 m2/liter/ réteg, a hordozó jellegétől, porozitásától, törékenységi fokától és az alkalmazás módjától függően.

7. Csomagolás, tárolás, szállítás

Csomagolás: a terméket lezárt műanyag dobozokba csomagolják, amelyek kapacitása:

1; 4; 10 liter .

Tárolás és szállítás-  A terméket eredeti csomagolásában, száraz, biztonságos helyen, napsugárzástól és időjárástól védve, 5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolják. A termék szállítása fedett szállítóeszközzel történik.

8. Felhasználhatósági időtartam:A gyártástól számított 12 hónap, eredeti lezárt csomagolásban.

9.  Jogszabályok

Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladékok, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik őket

Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

VOC EU határérték g/l: kat A/h: 30

Maximális VOC a használatra kész termékben, g/l: 30

Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.

A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét.

A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.