ADATLAP

Újraszerkesztés dátuma: 15.09..2022

- Termékleírás

RAGADÓS

SUPERALBA BELTÉRI MOSHATÓ FESTÉK

A Sticky mosható festék vizes diszperzióban, kopolimereken, pigmenteken, extendereken és adalékanyagokan alapuló.

Színezhető Sticky Color - szuperkoncentrált pigmentekkel, amelyeket vízalapú ásványfestéshez terveztek, vagy a számítógépes színező rendszer segítségével.

- Felhasználási terület

Belső falak (mész- és cementvakolatok, beton- és egyéb ásványi tartók) dekorációs és védőburkolatára szolgál új vagy régi szerkezeteken belül.

- Főbb jellemzők

  - kiváló felhordhatóságot mutat;

  - nagy lefedettséggel rendelkezik;

  - jól tapad a megfelelően előkészített felületre;

  - gyorsan szárad;

  - változatos színezés és árnyalás lehetőségét kínálja.

- Műszaki jellemzők

| Krit. sz. | JELLEMZŐ | ELFOGADHATÓSÁGI FELTÉTELEK | ELEMZÉSI MÓDSZER |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3. |
| A | Termékjellemzők |  |  |
| 1. | Megjelenés | homogén diszperzió, lerakódás- és szennyeződésmentes | vizuális |
| 2. | Szín | fehér | vizuális |
| 3. | Sűrűség 230C-on, g/cm3 | 1,5 – 1,7 | SR EN ISO 2811-1:2016 |
| 4. | pH | 7,5 - 9 | SR EN ISO 787-9:2019 |
| 5. | Nem illékonyanyag-tartalom, % | 65 ± 2 | SR EN ISO 3251:2008 |
| B | A réteg jellemzői |  |  |
| 1. | Film megjelenésű | egyenletes film, fehér | vizuális |
| 2. | Látszólag teljes száradási teszt, órákban | 4 | SR EN ISO 9117:2012 |
| 3. | Ellenállási osztály nedves súrlódáskor | 5. osztály | SR EN ISO 11998:2007 |
| 4. | Tűzveszélyességi osztályba sorolás | meghatározatlan teljesítmény | - |

- Használat

A termék előkészítése

Használat előtt alaposan keverje össze. A terméket ivóvízzel hígítjuk (a hígítást a festék térfogatához kell viszonyítani):

- alapréteg - max. 3-8% Sticky Diluant Nitro 209-el 10% víz;

- az utolsó réteg - hígítatlan vagy  5% vízzel hígítva használjuk.

A hígítás beállítása valós körülmények között történik úgy, hogy a hígított terméket kis területekre viszik fel

(kb. 1-2 m2), mielőtt elkezdené a munkát a teljes felületen.

Az árnyalatváltozások elkerülése érdekében ajánlott, hogy a festés teljes egészében

a termék egyetlen tétele vagy a különböző tételek homogén keveréke.

Felület előkészítése

A termék felvitele a felületre csak a megfelelő előkészítés után történik, mivel ez a szakasz döntő hatással van a bevonat minőségére és tartósságára. A felületeknek, amelyekre a festéket felviszik, tartósnak, tisztának, pormentesnek, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.

Új felületek

Az ásványi vakolatok (mész/cement alapú glettvakolatok) a felhordás után 28 napig érnek be, és az elfolyó folyadékot el kell távolítani, csiszolni, portalanítani és alapozni Sticky Amorsa rperete fali alapozóval vagy Sticky Amorsa rezistenta la mucegai penészálló alapozóval.

A gipszalapú vakolatokat a gyártó ajánlása szerint kell szárítani, csiszolni, portalanítani és alapozni Sticky Amorsa perete fali alapozóval vagy Sticky Amorsa rezistenta la mucegai penészálló alapozóval.

Régi és/vagy előre festett felületek

Ne alkalmazza oldószeralapú festékekhez vagy mész-/agyagfestékekhez.

Takarítsa meg a régi tapadásmentes festéket vagy vakolatot, és javítsa ki a

felületi hibákat (hámlás, repedések) festéssel, vágással vagy gitteléssel.

A javított területeket legalább 72 órán át hagyjuk száradni, majd csiszoljuk, portalanítjuk és alapozzuk Sticky Amorsa perete fali alapozóval vagy Sticky Amorsa rezistenta la mucegai penészálló alapozóval.

A penészes felületeket  Sticky antimucegai penészölp oldattal vagy Sticky Antimucegai Forte penészoldattal mossuk le textilanyaggal, falfestő ecsettel, vagy kefe segítségével, majd 1-2 réteg azonos oldattal impregnáljuk.

Figyelem: az érintett felületet nem szabad száraz dörzsöléssel, vízzel vagy új festéssel megtisztítani,

hogy elkerülje a penészspórák szétszóródását a szomszédos felületeken.

Alkalmazási időköz a rétegek között - kb. 2 óra. Ha a felületet festeni kell, a terméket min. 24 órával a festék felhordása előtt.

Jellegüktől függetlenül a tartókat 1-2 réteg ragacsos penészálló alapozóban kell kezelni - max. ivóvízzel hígítva. 1:2 (attól függően, hogy milyen mértékben szívódik fel a felület, amelyen alkalmazzák) vagy ragadós fal alapozóval - 1:5 arányban hígítva ivóvízzel (attól függően, hogy milyen mértékben

annak a felületnek az abszorpciója, amelyre alkalmazzák). Az alapozó réteg akkor jó, ha szárítás után nem válik fényessé. A tartószerkezet szerinti optimális hígítási módszer megtalálása érdekében kis területű vizsgálatokat végeznek.

Fontos: Az alapozó felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a teljes felület

egyenletes rétegű azonos típusú bevonattal került lefedésre A különböző típusú vakolatok textúrája és abszorpciója közötti különbségek torzítják a festékfólia végső megjelenését (csúnya csíkok, foltok stb.).

Alkalmazási mód: hengerrel vagy ecsettel, két rétegben vagy permetezéssel.

A felületi festést egyenletesen, megszakítás nélkül kell elvégezni, hogy megakadályozza a fröccsenést és a

csúnya csíkok megjelenését.

Levegőmentes permetezés esetén ajánlott: permetezési szög: 40° - 90°, fúvóka: 0,021–0,031" vagy 0,53-0,79 mm, permetezési nyomás: 100–180 bar.

Permetezéssel történő felvitel esetén a hengeres felvitelhez képest fennálló fogyasztási értékek növekedése

kb. 40%.

A munkaeszközök tisztítása meleg vízzel vagy vízzel és mosószerrel történik közvetlenül használat után.

Alkalmazási feltételek:

- környezeti hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- felületi hőmérséklet: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- termék hőmérséklete: minimum 10ºC, maximum 30ºC;

- átlagos páratartalom: legfeljebb 80%.

Száradás

A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól (környezet és támogatás) függ. A helyiség rossz szellőzése és a túlzott páratartalom növeli a száradási időt.

A réteg száradása 20° C hőmérsékleten: részlegesen 4 óra, teljesen 24 óra.

Száradási idő az egymást követő rétegek között: 2-4 óra.

A teljes filmellenállás az alkalmazás után 7 nappal érhető el.

- Fajlagos fogyasztás: 10 – 14 m2/ l / réteg a tartóréteg jellegétől függően.

Az előkészítés és az alkalmazás során bekövetkező anyagi veszteségek változóak, és ezeket is figyelembe kell venni. Ezek az alkalmazás módjától és körülményeitől, a felület alakjától, méretétől, textúrájától és profiljától függenek.

- Csomagolás, tárolás, szállítás

Csomagolás: A termék légmentesen lezárt műanyag tartályokba van csomagolva: 1 l ; 2,5 l; 8,5 l; 10 l; 15 l; 20 l; 25 l.

Szállítás és tárolás: A légmentesen lezárt csomagolásban, időjárásnak, napsugárzásnak vagy más hő- és gyújtóforrásnak nem kitéve, 5-30°C közötti hőmérsékleten.

Az értékvesztés veszélye fagyás esetén.

- Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 24 hónap, az eredeti légmentesen lezárt csomagolásban, feltéve, hogy a szállítási és tárolási szabályokat betartják.

- Jogszabályok

Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladékok, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik őket

Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

VOC EU határérték g/l: Cat A/a: 30

Maximális VOC a használatra kész termékben, g/l: 30

Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.

A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét. A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.