  - Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Vonatkozó felhasználások: Alapozás és háttérrétegek.

Különböző abszorpciós és/vagy alacsony tapadási fokú törékeny és porózus felületek (régi vagy új cementvakolatok, mészcement és mészhomok, beton, gipszvakolat, tégla, pórusbeton stb.) impregnálására, megszilárdítására és stabilizálására használják mosható festékek, dekoratív vakolatok kül- és beltéri alkalmazásához.

Ellenjavallt felhasználások: Minden, aminek a használata nincs meghatározva ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban

  - A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

SARCOM SRL

sat Buleta, str. Depozitelor, nr. 5

247378 com. Mihaesti - jud. Valcea - Romania Tel.: +40250772562 - Fax: +40250772547

tehnic@sticky.ro https://www.sticky.ro

  - Vészhelyzet esetén hívandó telefonszám:	 Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok Információs Hivatala

Toxikológia: 021.318.36.06

Sticky Tief Grund - mélységi alapozó

Termékazonosító: Egyéb azonosítási eszközök:

Nem releváns

1.1

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

  - Az anyag vagy keverék osztályozása: 1272/2008/EK (CLP) rendelet:

A termék osztályozása az 1272/2008 (CLP) rendelet szerint történt. Bőrszenz. 1A: Érzékenység - Bőr, 1A veszélyességi kategória, H317

  - Címkeelemek: 1272/2008/EK (CLP) rendelet: Vigyázat

Figyelmeztető mondatok:

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P272: Ne vigye ki el a szennyezett munkaruhát a munkahelyen kívülre.

P280: Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/légzésvédőt/szemvédőt/munkavédelmi cipőt.

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel. P333+P313: Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.

P501: A tartalmat/tartályt az önkormányzat által alkalmazott szelektív gyűjtőrendszernek megfelelően ártalmatlanítsa.

A besoroláshoz hozzájáruló anyagok

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg

Kiegészítő címkézés:

Kizárólag ipari üzemekben vagy professzionális kezeléshez.

  - Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.

| Azonosítás | Kémiai név/besorolás |  |  | Koncentráció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS-szám: 55965-84-9 | 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H- |  | Saját besorolású |  |
| EK-szám: Nem alkalmazható | izotiazol-3-on (3:1) |  |  |  |
| Index: 613-167-00-5 REACH: Nem alkalmazható |  |  |  | <1 % |
|  | 1272/2008/EK rendelet | Akut tox. 2: H310+H330; Akut tox. 3: H301; Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Bőrmaró 1B: H314; Bőrszenz. 1A: H317 - Veszély |  |  |

| Azonosítás | M-tényező |  |
| --- | --- | --- |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg CAS-szám: 55965-84-9 EK-szám: Nem alkalmazható | Akut | 100 |
|  | Krónikus | 10 |

| Azonosítás | Fajlagos koncentrációs határérték |
| --- | --- |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg CAS-szám: 55965-84-9 EK-szám: Nem alkalmazható | % (p/p) >=0,6: Bőrkorr. 1B - H314 0,06<= % (p/p) <0,6: Bőrirrit. 2 - H315 % (p/p) >=0,06: Szemirrit. 2 - H319 % (p/p) >=0,0015: Bőrszenz. 1A - H317 |

4

  - Anyagok:

Nem alkalmazható

  - Keverékek:

Kémiai leírás: Anyagok keveréke

Összetevők:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletével összhangban a termék a következőket tartalmazza:

* A 2020/878/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő egészségügyi vagy környezeti kockázatot jelentő anyag

Az anyagok veszélyességére vonatkozó további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információ:

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

  - Elsősegélynyújtási intézkedések:

A termékkel való mérgezés okozta tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén, a vegyi anyagnak való közvetlen kitettség vagy a fizikai változás állapota esetén forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén:

A termék belégzése nem jelent veszélyt, de mérgezési tünetek esetén ajánlott az áldozatot az expozíció helyéről friss levegőre vinni, és nyugalomban tartani. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek továbbra is fennállnak.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Érintkezés esetén ajánlott a területet vízzel és semleges szappannal lemosni. Bőrelváltozások (viszketés, bőrpír, hólyagok, pattanások,...) esetén keresse fel orvosát a jelen biztonsági adatlap kíséretében.

Szembe kerülés esetén:

Öblítse ki a szemét bő vízzel legalább 15 percig. Ha a sérült kontaktlencsét használ, el kell távolítani, ha nem tapadt a szeméhez, mert további károsodások léphetnek fel. Minden említett esetben a mosás után az érintett személyt sürgősen el kell szállítani az orvoshoz, a termék biztonsági adatlapjának kíséretében.

Lenyelés/ aspiráció esetén:

Azonnali orvosi ellátást kell nyújtani, bemutatva a termék biztonsági adatlapját. Ne idézzen elő hányást, ha hányás lép fel, tartsa az áldozat fejét előrebillentve, hogy elkerülje a lenyelést. Tartsa az érintett személyt nyugalmi testhelyzetben. Tisztítsa meg a szájat és a torkot, mivel fennáll annak a veszélye, hogy a termék lenyelése hatással lehet rájuk.

  - A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

  - A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelések jelzése:

Nem releváns

5.1	Tűzoltó eszközök:

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltóanyag:

Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében bekövetkező gyulladás esetén lehetőleg többcélú porral oltó készülékeket (ABC osztály) kell használni, a Tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Nem megfelelő oltóanyag:

Nem releváns

  - Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás következtében reakció melléktermékek keletkeznek, amelyek nagyon mérgezőek lehetnek, és következésképpen magas egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

  - Tűzoltóknak szóló javaslat:

A tűz nagyságától függően teljes védőruhára és zárt légzőkészülékre lehet szükség. Alapvető vészhelyzeti felszerelések (tűzoltó takaró, elsősegélydoboz) szükségesek

További rendelkezések:

Kövesse a belső vészhelyzeti terv és a tájékoztató lapok utasításait a balesetek és egyéb vészhelyzetek kezelésére vonatkozóan. Szüntesse meg a tüzet. Tűz esetén hűtse le a lángnak, robbanásnak vagy a magas hőmérséklet okozta BLEVE-nek kitett termék edényeit és tárolótartályait. Kerülje a tűzoltó termékek kiömlését a vízi környezetbe.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

  - Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások: Nem sürgősségi ellátószemélyzet számára:

A szivárgásokat el kell szigetelni, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a munkát végző személyekre nézve.

Sürgősségi ellátószemélyzet számára:

Védőfelszerelést kell használni. A nem megfelelő felszereléssel rendelkező személyeket el kell távolítani. Lásd a 8. SZAKASZT.

  - Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerülje a környezetbe való kiömlést, mivel veszélyes anyagokat tartalmaz. A felszívódott terméket légmentesen lezárt tartályokban kell tárolni. A vízi környezetbe történő nagymértékű kiömlés esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

  - Az elszigetelés és a tisztítás módszerei és anyagai:

Ajánlott:

A kiömlött terméket homokkal vagy más semleges abszorbenssel fel kell szívni, és biztonságos helyre kell szállítani. Ne szívódjon fel fűrészporba vagy más gyúlékony abszorbensbe. A termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.

  - Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

  - A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések

Tartsa be a terhek kezelése során a munkahelyi kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsa fenn a rendet, a tisztaságot, és ártalmatlanítsa a terméket biztonságos intézkedésekkel (6. szakasz)

B.- Technikai ajánlások a tüzek és robbanások megelőzésére.

Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A maradványokat alacsony sebességgel szállítsa, hogy elkerülje az elektrosztatikus feltöltődést, amely hatással lehet a gyúlékony termékekre. Az elkerülendő körülményekkel és anyagokkal kapcsolatban lásd a 10. szakaszt.

C.- Technikai ajánlások az ergonómiai kockázatok megelőzésére és a toxikológiára.

Ne igyon vagy egyen, miközben a terméket kezeli, és miután befejezte, mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti veszélyek megelőzésére

Ajánlott abszorbens anyagot biztosítani a termék közelében (lásd a 6.3. fejezetet)

  - A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is:

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A.- Műszaki tárolási intézkedések Minimális hőmérséklet:	5 ºC Maximális hőmérséklet:	30 ºC Maximális idő:	24 hónap

B.- Általános tárolási feltételek.

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. fejezetet

7.3 Meghatározott végfelhasználás (ok):

A már meghatározott javallatok kivételével nincs szükség külön ajánlásra a termék használatára vonatkozóan.

7. SZAKASZ: KEZELÉS és TÁROLÁS (folytatás)

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

  - Ellenőrzési paraméterek:

Anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell: A keveréket alkotó anyagokra nincsenek környezeti határértékek.

DNEL (munkavállalók):

Nem releváns

DNEL (populáció):

Nem releváns

PNEC:

Nem releváns

  - Az expozíció ellenőrzése:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőeszközök

Megelőző intézkedésként ajánlott olyan egyéni védőfelszerelést használni, amelyen szerepelnie kell a „CE” feliratnak. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért, (tárolás, tisztítás, használat, védelmi szint,...) kérjük, olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. A részleteket lásd a 7.1 szakaszban

B.- Légzésvédelem.

| Piktogram | PPE | Jelölés | ECN szabványok | Megjegyzések |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelező légúti védelem | Szűrőmaszk gázokhoz és gőzökhöz |  | EN 405:2002+A1:2010 | Cserélje ki, ha szokatlan szagot vagy szennyező termék ízét észleli az arcmaszk vagy az arcadapter belsejében. Ha a szennyező termék nem rendelkezik figyelmeztető tulajdonságokkal, ajánlott az elszigetelő berendezés használata. |

C.- Speciális kézvédelem

| Piktogram | PPE | Jelölés | ECN szabványok | Megjegyzések |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelező kézvédelem | Vegyvédelmi eldobható kesztyűk (Anyag: Nitril, behatolási idő: > 480 perc, Vastagság: 0,4 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Cserélje ki a kesztyűt, ha azon bármilyen sérülés jele látható |

Mivel a termék különböző anyagok keveréke, a kesztyű anyagának szilárdsága nem számítható ki pontosan előre, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

| Piktogram | PPE | Jelölés | ECN szabványok | Megjegyzések |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fröccsenés elleni védőszemüveg |  | EN 166:2002 EN ISO 4007:2018 | Naponta tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a gyártó utasításainak megfelelően. Javasoljuk, hogy fröccsenésveszély esetén használja. |
| Kötelező |  |  |  |  |
| arcvédelem |  |  |  |  |

E.- Testvédelem

F.- Kiegészítő sürgősségi intézkedések

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelemről szóló közösségi jogszabályok szerint ajánlott mind a kiömlés, mind a csomagolás környezetbe kerülésének elkerülése. További információkért lásd a 7.1. D szakaszt

Illékony szerves vegyületek:

A 278/2013. sz. törvény (2010/75/EU irányelv) alkalmazásában ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik: C.O.V.(ellátás):	0 % súly

C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:	1,5 kg/m³ (1,5 g/l) Átlagos szénszám: Nem	 releváns

Átlagos molekulatömeg:	Nem releváns

A 735/2006/EK kormányhatározat (2004/42/EK irányelv) alkalmazásában ez a felhasználásra előkészített termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:	1,5 kg/m³ (1,5 g/l) EU határérték a termékre ( A.H kat.): 30 g/l (2010)

Összetevők:	Nem releváns

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

| Piktogram | PPE | Jelölés | ECN szabványok | Megjegyzések |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Munkaruházat |  |  | Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék hosszan tartó expozíciója esetén az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 szabványok szerint CE III ajánlott. |
|  | Csúszásgátló munkavédelmi cipő |  | EN ISO 20347:2012 | Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék tartós expozíciója esetén az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832- 1:2007 szabvány szerint CE III ajánlott. |

| Vészhelyzeti intézkedés | Szabványok | Vészhelyzeti intézkedés | Szabványok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |  | DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |
| Vészzuhany |  | Szemmosás |  |

*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.

100 ºC

2350 Pa

12381,01 Pa (12,38 kPa)

Nem releváns *

1000 - 1050 kg/m³

Tejszerű folyadék

Fehér Szagtalan

Nem releváns *

Fizikai állapot 20 ºC:

Megjelenés:

Szín:

Szag:

Szagküszöbérték:

Illékonyság:

Forráspont légköri nyomáson: Gőznyomás 20 ºC:

Gőznyomás 50 ºC: Párolgási sebesség 20 ºC: Termékjellemzők:

Sűrűség 20 ºC:

9.1	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Teljes információért lásd a termék adatlapját.

Fizikai megjelenés:

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

  - Reakciókészség:

Veszélyes reakciók nem várhatók, ha a vegyi anyagok tárolására vonatkozó műszaki utasításokat betartják. Lásd a 7. szakaszt

  - Kémiai stabilitás:

Kémiailag stabil, megfelel a megjelölt tárolási, kezelési és felhasználási feltételeknek.

  - A veszélyes reakciók lehetősége:

A jelzett körülmények között nem várhatóak olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott nyomást vagy hőmérsékletet okozhatnak.

  - Kerülendő körülmények:

Környezeti hőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

10.5  Összeférhetetlen anyagok:

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Relatív sűrűség 20 ºC:	1 - 1,05

Dinamikus viszkozitás 20 ºC-on:	Nem releváns *

Kinematikus viszkozitás 20 ºC-on:	Nem releváns *

Kinematikus viszkozitás 40 ºC-on:	Nem releváns *

Koncentráció:	Nem releváns *

pH:	7 - 9

Gőzsűrűség 20 ºC-on:	Nem releváns * Megoszlási hányados: n-oktanol/víz 20 ºC-on:	Nem releváns * Vízoldhatóság 20 ºC-on:	Nem releváns *

Oldékonysági tulajdonság:	Nem releváns *

Bomlási hőmérséklet:	Nem releváns *

Olvadáspont/fagyáspont:	Nem releváns *

Gyúlékonyság:

Gyúlékonysági hőmérséklet:	Nem gyúlékony (>60 ºC)

Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem releváns *

Öngyulladási hőmérséklet: nem	 releváns *

Alsó gyúlékonysági határ:	Nem releváns *

Felső gyúlékonysági határ:	Nem releváns *

Részecskék jellemzői:

Egyenértékű középátmérő:	Nem alkalmazható

9.2	Egyéb információk:

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Robbanási tulajdonságok:	Nem releváns *

Oxidáló tulajdonságok: Nem	 releváns *

Fémekre maró hatású: Nem	 releváns *

Égéshő:	Nem releváns *

Az összetevők teljes tömegaránya aeroszol formájában	 Nem releváns *: gyúlékony

Egyéb biztonsági funkciók:

Felületi feszültség 20 ºC:	Nem releváns *

Törésmutató:	Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.

9. SZAKASZ: FIZIKAI és KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folyamatos)

| Ütés és súrlódás | Levegővel való érintkezés | Fűtés | Napfény | Páratartalom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |

| Savak | Víz | Oxidáló anyagok | Éghető anyagok | Egyéb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kerülje az erős savakat | Nem alkalmazható | Kerülje a közvetlen érintkezést | Nem alkalmazható | Kerülje a lúgos vagy erős bázisokat |

11

10.6  Veszélyes bomlástermékek:

A bomlástermékek konkrét leírását lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. szakaszban.A bomlási körülményektől függően a megfelelő bomlástermékek összetett vegyületekben szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.

10. SZAKASZ: STABILITÁS és REAKTIVITÁS (folyamatos)

. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

  - Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk: A keverék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozóan nincsenek kísérleti adatok. Veszélyes egészségügyi hatások:

Ismételt, hosszan tartó expozíció esetén, vagy a foglalkozási expozíciós határértékek által meghatározott koncentrációknál magasabb koncentrációk esetén az expozíciós útvonaltól függően káros egészségügyi hatások léphetnek fel

A- Lenyelés (akut hatás):

    - Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de tartalmaz a lenyeléskor veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.

    - Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.

B- Belégzés (akut hatás):

    - Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de még mindig vannak benne belégzésre veszélyesnek minősített anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.

    - Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

    - Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de még mindig vannak jelen a bőrrel érintkezve veszélyesnek minősített anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.

    - Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.

D-CMR hatások (karcinogén, mutagén és reproduktív toxicitás):

    - Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nem tartalmaz a leírt hatásokra veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.

IARC: Nem releváns

    - Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.

    - Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.

E- Szenzibilizáló hatás:

    - Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nem mutatnak szenzibilizáló hatású veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.

    - Bőrön át: A hosszan tartó bőrkontaktus allergiás kontakt dermatitishez vezethet.

F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.

G-STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció:

    - STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.

    - Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.

H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információ:

Nem releváns

Az anyagokra vonatkozó különleges toxikológiai információk:

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk: Endokrin károsító tulajdonságok

A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.

Egyéb információ

Nem releváns

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folyamatos)

Magáról a keverékről nem állnak rendelkezésre az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti adatok.

12.1  Toxicitás:

Akut toxicitás:

  - Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem áll rendelkezésre

  - Bioakkumulációs képesség:

Nem áll rendelkezésre

  - Talajban való mobilitás:

Nem áll rendelkezésre

  - PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

  - Endokrin károsító tulajdonságok:

A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.

  - Egyéb káros hatások:

Nincs megadva

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

Nem releváns

Maradékanyag-kezelés (ártalmatlanítás és elpárologtatás):

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

| Azonosítás | Akut toxicitás |  | Fajta |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg CAS-szám: 55965-84-9 EK-szám: Nem alkalmazható | LD50 orális | 64 mg/kg | Patkány |
|  | LD50 dermatológiai | 87,12 mg/kg | Nyúl |
|  | LC50 belélegzés | 0,33 mg/l (4 óra) | Patkány |

| Azonosítás | Koncentráció |  | Fajok | Fajta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg CAS-szám: 55965-84-9 EK-szám: Nem alkalmazható | LC50 | >0,1-1 mg/l (96 óra) |  | Hal |
|  | EC50 | >0,1-1 mg/l (48 óra) |  | Rákfélék |
|  | EC50 | >0,1-1 mg/l (72 óra) |  | Algák |

| Kód | Leírás | Hulladék típusa (Rendelet (EU) 1357/2014) |
| --- | --- | --- |
| 08 01 12 | festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től | Nem veszélyes |

Az 1. és 2. melléklet (2008/98/EK irányelv) szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási műveletekhez forduljon a hulladékkezelésre felhatalmazott személyhez. A 15 01 kód (2014/955/EU, HG 856/2002) szerint, ha a tartály közvetlenül érintkezett a termékkel, akkor a termékkel azonos módon kell kezelni, egyébként pedig nem veszélyes hulladékként kell kezelni. A termékhulladék ártalmatlanítása a hulladékgazdálkodásról szóló 92/2021 rendelet szerint történik. Nem ajánlott vízfolyásokba dobni. Lásd a 6.2. szakaszt.

A hulladékra vonatkozó közösségi rendelkezések:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó közösségi vagy állami rendelkezések tükröződnek.

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK, 2014/955/EU irányelv

Nemzeti jogszabályok: 756/2004 számú OMAPM a hulladékégetés műszaki normatívájának jóváhagyásáról; 2/2021 számú rendelet a hulladékártalmatlanításról,

856/2002 számú rendelet a hulladékgazdálkodási nyilvántartásokról és a hulladékjegyzék jóváhagyásáról, beleértve a veszélyes hulladékokat is, 1061/2008 számú rendelet a veszélyes és nem veszélyes hulladékok Románia területén történő szállításáról,

92/2021 számú rendelet a hulladékkezelésről.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK (folytatás)

Nem minősül szállításra veszélyesnek (ADR/RID, IMDG, IATA)

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

  - Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

528/2012/EK rendelet: tartósítószert tartalmaz a kezelt árucikk eredeti tulajdonságainak védelme érdekében. 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeget tartalmaz.

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: A REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) szereplő nem releváns anyagok lejárati dátummal: Nem releváns Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns

95. cikk, (EU) RENDELET 528/2012: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg (2., 4., 6., 11., 12. és 13. terméktípus)

(EU) RENDELET 649/2012 a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: Nem releváns

Seveso III:

Nem releváns

Egyes veszélyes anyagok és keverékek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (REACH rendelet XVII. melléklete stb.):

Nem használatos:

- különböző fázisok, például díszlámpák és hamutartók segítségével fény- vagy színhatást kiváltó dekoratív tárgyak;

—csínytevésekre és csapdákra szánt tárgyak;

—játékok egy vagy több résztvevő számára, vagy bármilyen más, hasonló használatra szánt tárgy, még dekoratív szempontból is. 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeget tartalmaz, amely meghaladja a 0,0015 tömegszázalékot. A kezelt árucikkek forgalomba hozatalára a következő feltételek vonatkoznak: | 1. | Tekintettel az emberi egészségre azonosított kockázatokra, a C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó és lakossági felhasználás céljából forgalomba hozott keverékek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció az egyéni védőfelszerelés viselésén kívül más módon is elkerülhető. | 2. | Tekintettel az emberi egészségre azonosított kockázatokra, a C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó, szakmai felhasználásra forgalomba hozott folyékony mosó- és tisztítószerek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció az egyéni védőfelszerelés viselésén kívül más módon is elkerülhető. | 3. | Tekintettel az emberi egészségre nézve azonosított kockázatokra, a folyékony mosó- és tisztítószerektől eltérő C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó, szakmai felhasználásra forgalomba hozott keverékek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció elkerülhető, beleértve az egyéni védőeszközök viselését is. | 4. | A C(M)IT/MIT (3:1) technológiával kezelt vagy azt tartalmazó kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a kezelt árucikk címkéje tartalmazza az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében felsorolt információkat.

Különös rendelkezések a személyek vagy a környezet védelme terén:

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folyamatos)

Javasoljuk, hogy a jelen biztonsági adatlapon összegyűjtött adatokat bemeneti adatként használja fel a helyi körülmények kockázatértékeléséhez annak érdekében, hogy meghatározza a szükséges intézkedéseket a termék kezelésével, használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos kockázatok megelőzésére.

Egyéb jogszabályok:

360/2003 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények szabályozásáról

349/2007. sz. törvény a vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről

A vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikkének módosításáról szóló 249/2011. sz. törvény

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról szóló 477/2009/EK kormányhatározat

254/2011 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. sz. törvény 26. cikkének módosításáról, Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásáról szóló 347/2003/EK kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 662/2011. sz. kormányhatározat

60/2013 sz. rendelet a vegyi anyagok kezelése terén az intézményi keret átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítése érdekében

1218/2006 sz. határozat a munkavállalók vegyi anyagok jelenlétével kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelmét biztosító munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények megállapításáról

319/2006. sz. törvény a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről

A csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 249/2015. sz. törvény

módosításáról és kiegészítéséről szóló 1/2021. sz. sürgősségi rendelet A hulladékgazdálkodási rendszerről szóló 92/2021. sz. rendelet

Az M.108/2013. sz. rendelet a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról, 4. cikke az M.108/2013. sz. rendelet kiegészítése a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítéséről.

122/2010 sz. rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (EK) 1272/2008 sz. rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a (z) nr.1907/2006 rendelet módosításáról

398/2010 sz. kormányhatározat az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó intézkedések megállapításáról

  - Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést

Irányadó jog:

Ez az adatbiztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet ((EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI rendelet) II. mellékletének megfelelően készült - Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Változások az előző biztonsági adatlaphoz képest, amelyek befolyásolják a kockázatkezelési intézkedéseket:

Nem releváns

A 2. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

A 3. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:

Az említett kifejezések nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak

1272/2008/EK (CLP) rendelet:

Akut tox. 2: H310+H330 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos. Akut tox. 3: H301 - Lenyelve mérgező.

Vízi akut 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Vízi krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Bőrkorr. 1B: H314 - Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Besorolási eljárás:

Bőrszenz. 1A: Számítási módszer

Képzési tippek:

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓ

Minimális képzés javasolt a termékkel foglalkozó személyzet foglalkozási kockázatainak megelőzése érdekében, hogy megkönnyítse a biztonsági adatlap adatai tartalmának értését és értelmezését, valamint a termék címkézését.

Irodalomra és adatforrásokra való hivatkozás:

http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu

Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet CCO: Kémiai oxigénfogyasztás

CBO5: Biológiai oxigénigény 5 napig BCF: biokoncentrációs tényező

LD50: halálos dózis 50

LC50: halálos koncentráció 50 EC50: Effektív koncentráció 50

Log Pow: oktanol víz megoszlási koefficiens Koc: szerves szén megoszlási koefficiense DNEL: Származtatott hatásmentes szint

PNEC: Várható hatásmentes koncentráció UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a forrásokon, a műszaki ismereteken és a meglévő európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, és pontosságuk nem garantálható. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájaként, egyszerűen csak a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak módszertana és munkakörülményei tudásunkon és ellenőrzésünkön kívül esnek, mindig a felhasználó végső felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelményekhez való alkalmazkodás érdekében. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható fel a megadottaktól eltérő célokra.