Dátum: 05.09.2022

MŰSZAKI ADATLAP

STICKY ANTIMUCEGAI (PENÉSZÁLLÓ) OLDAT

- Termékleírás

A STICKY ANTIMUCEGAI (PENÉSZÁLLÓ) OLDAT egy gomba- és algaölő viizes oldat.

A BIOCID TERMÉKEK nemzeti bizottsága által jóváhagyott biocid termék.

Figyelem! Használja biztonságosan a biocid termékeket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt!

- Felhasználási terület

A penész, az algák és a gombák megelőzésére és leküzdésére szolgál a falazott felületeken, beltéri és kültéri, új vagy régi, kész vagy befejezetlen felületeken.

- Főbb jellemzők

  - megvédi a penész ellen azokat a felületeket, amelyekre felhordják;

  - eltávolítja a penészt azokról a területekről, ahol kialakult;

  - könnyen felhordható;

  - gyorsan felszívódik az alrétegbe.

- Műszaki jellemzők

| Krit. sz. | JELLEMZŐ | ELFOGADHATÓSÁGI FELTÉTELEK | VIZSGÁLATI MÓDSZER |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Megjelenés | tiszta, színtelen folyadék | vizuális |
| 2 | Sűrűség, g/cm3 | 1 - 1.05 | SR EN ISO 2811-1:2016 |
| 3 | pH | 7 - 9 | SR EN ISO 2811-1:2016 |

- Használat:

A terméket hígítás nélkül alkalmazzák.

Mossa le a felületeket Sticky Antimucegai penészállóval, textília, falfestő kefe, ecset segítségével, majd 1-2 réteggel impregnálja a felületeket ugyanazzal az oldattal.

FIGYELEM: VIGYÁZAT: AZ ÉRINTETT FELÜLETET NEM SZABAD SZÁRAZ DÖRZSÖLÉSSEL, VÍZZEL VAGY ÚJ FESTÉSSEL MEGTISZTÍTANI, 		HOGY ELKERÜLJÜK 	A PENÉSZSPÓRÁK 			SZÉTSZÓRÓDÁSÁT A SZOMSZÉDOS FELÜLETEKEN.

SZOMSZÉDOS FELÜLETEK.

Alkalmazási intervallum a rétegek között - kb. 2 óra.

Ha a felületet festeni kell, a terméket min. 24 órával a festék felhordása előtt.

- Fajlagos fogyasztás: 5 – 20 m2/ l/ réteg, a fertőzés mértékétől és a felület porozitásától függően.

- Csomagolás, szállítás és tárolás

Csomagolás - A termék műanyag palackokba van csomagolva, dugóval, kapacitással lezárva

0,900 ml. Eldobható csomagolás.

Tárolás és szállítás - Tárolási és szállítási hőmérséklet min. 5ºC., maximum 30ºC.

Az értékvesztés veszélye fagyás esetén.

A termék szállítása fedett szállítóeszközzel történik.

- Felhasználhatósági időtartam: 12 hónap az eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, a megfelelő körülmények között tárolva

a csomagolási és tárolási rendelkezések betartása.

- Jogszabályok

Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladéknak minősülnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésre van szükség.

Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.

A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét. A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.